增强器2.0型使用说明

增强器2.0综合了A、B、C型增强器和F型增强器的功能，除了保持原有通过计算机软件设置、删除呼叫器特征码的功能外，还可以利用两个按键进行呼叫器特征码的记忆与删除，方便于现场安装与调试。

- 修改增强器模式。

增强器有两种模式，默认为A、B、C型呼叫器的增强器，另一种模式为F型呼叫器的增强器。

如果是A、B、C型呼叫器的增强器，上电后RX灯会闪烁2次；如果是F型呼叫器的增强器，则上电后TX灯会闪亮2次。

修改步骤如下：

先按住两个按键，然后给增强器加电，则按住按键3秒后，增强器即会转换到另一个模式下，同时，RX或TX指示灯会做出相应的闪烁指示。

- 记忆呼叫器特征码

增强器可以记忆80个呼叫器的特征码，当增强器捕捉到呼叫器的信息时，需要先判断其信息在自己的管辖范围内，才会做出增强信号的动作，否则不动作。

设置步骤如下：

增强器加电后，按住TX下的按键保持4秒钟，TX灯会长亮，这表示进入了记忆状态，接下来按需要记忆的呼叫器的呼叫键，如果TX灯闪烁，表示记忆成功。

如果按一下TX下的按键，则TX灯会灭掉，表示退出记忆状态。

- 删除呼叫器特征码

当不需要增强器再管理某个呼叫器时，可以删除增强器中的相关记忆。

删除步骤如下：

增强器加电后，按住RX下的按键保持4秒钟，RX灯会长亮，这表示进入了删除状态，接下来按需要删除的呼叫器的呼叫键，如果RX灯闪烁，表示删除成功。

如果按一下RX下的按键，则RX灯会灭掉，表示退出删除状态。

- 删除全部呼叫器特征码

删除增强器内全部呼叫器的特征码，即是对增强器进行初始化操作。

删除步骤如下：

进入上面第3步的删除状态后，再次按住RX灯下按键保持4秒，如果RX灯灭掉，表示删除成功。

- 详情 更多关注www.duozuimao.cn  或者质询 400 0371 580   0371-63711122