# 多嘴猫M主机 设置方法详解：

设置呼叫号码。  按住ENT键加入电源保持约23秒(从屏幕开始自检从111—999后，保持按键状态直到屏幕不再显示任何数字为止，松开按键，此刻屏幕显示001N，数字1闪烁显示)  →  用VOL+修改数字，VOL-调换位置，确定好某一数字后  →  按一下ENT  →  按一下呼叫器  → 设置成功（如016P  → 016K表示该 呼叫器设置成功）  →  更换数字设置下一呼叫器。（注意：多个呼叫器设置为同一个号码时，需保持当前号码不变，将所需设置的呼叫器依照上述步骤逐个设置）

- 删除呼叫器号码。  同上进入号码设置状态  →  用VOL+和VOL-调整到该号码     →  按DEL键  → 拔掉电源重新加电。（注意：多个呼叫器为同一号码时，调到该号码  →  按DEL删除保持号码不变；依次删除删除次数为所设置呼叫器个数）

- 自动清号设置。    按住DEL键  → 加电源   →同样方法直到屏幕不再有数字显示松开按键  → 设置状态（屏幕显示001其中1闪烁显示用VOL-和VOL+调整该号码  →  按ENT键确定  →  按DEL返回待机（设置为000表示不执行自动销号）

- 多建呼叫器的取消键设置。  按住VOL+  →  加电源  →  同上→  销号键设置状态  →  （屏幕显示-0-C其中0闪烁）用VOL+修改该数字  →  按ENT键确定  →  按DEL返回待机.(该模式仅用于多键呼叫器设置状态，若为单键呼叫器请勿将其设置为1，其呼叫器默认排序为从左到右依次123…，如设置号码为3则此呼叫器上的3号键为取消键。按下呼叫器上的该键屏幕上此呼叫器号码就会从屏幕上消失。注意：该状态下默认呼叫器排号与其他状态略有不同。 )

- 提示音设置。    开机前同时按住VOL-和VOL+   →  加入电源 →  同上  →  进入提示音1号键设置状态 （如0A1其中0代表多键呼叫器的从左到右的第一个键，1代表提示音 ）→  用VOL+调整不同的语音  →  按ENT确认（若单键则保留当前状态，若多键则进入2号键设置状态设置方法同上）。  →  按DEL返回待机  →  重新加入电源。（该设置状态下呼叫器默认排序：从左到右依次为0123…）

- 设置循环显示模式。  按住VOL-  →  加入电源  →  同上  →  循环设置状态 。

①  首先进入的是，设置号码个数（如5A其中5闪烁表示在多个排队号码中，前5个最先呼叫的号码个数）  →  用VOL+修改此数字  →  按ENT确认。（如-3-A  →  -3-K则表示设置成功，若设为0则表示不需要循环显示，也就不进入后面的状态）

②   一状态设置后就会自动进入循环次数设置状态 （一个呼叫号码在屏幕上循环显示的次数） →  同上调整该数字（如-10A表示每个号码循环显示10次该号码后将      自动清除该号码，若设置为00表示循环无数次）  →  按ENT确认（如-10A  →  -10K表示设置成功）

③上一状态后，接着自动进入循环间隔时间设置状态（即号码互相切换时的时间间隔  →  （如-10T表示每隔10秒切换显示另一个号码）  →  同上调整该数字  →  按ENT确认（如-10T  →  -10K表示设置成功）  →  按DEL键返回待机。

- 调节音量。    待机状态下，按遥控器- +键或屏主机VOL-  VOL+ 即可0为静音9为音量最大。

- 主机的初始化。同（1）进入号码设置状态  →  用VOL+和VOL-调整为000  →  按一下DEL键  →  按下ENT确认  →  重新加入电源。

- 说明：多建呼叫器的显示模式。多键呼叫器的显示模式默认排号为：从左到右依次是0123.。其默认排号在屏幕上从下到上依次对应不同的提示灯颜色，如默认2号键对应屏幕上是倒数第三个提示灯颜色，按下该键屏幕上该颜色提示灯就会被点亮，对照按键上的服务信息也就知道客户所需要的是那种服务。

- Mn主机：  注册方法是和CJ主机有关 ，背面有一组唯一地址码注册到CJ主机里面，即可。其它循环显示模式同样设置；（CJ不能使用单键0模式）

- 详情 更多关注www.duozuimao.cn  或者质询 400 0371 580   0371-63711122