N800修改地址码说明书

同时按住两个键不放装电池，即出现PASS [00000] ,第一个0在闪烁，按左（M）键把第一个0调成8，在再按右键进入地址码：A  on  1234567，右键加数字，左键切换位置，改完之后，让A在闪烁，按左键到屏幕出现ECO 然后按三下右键，呼机重新启动返回待机主画面。

新出N800修改地址码说明书

同时按住两个键不放装电池，即出现PASS：1234，再按一下右键屏幕出现SET PAGER ID，同时按住两个键即进入地址码：1 ON 1234567，同时按两个键切换位置，左键加数字，修改完地址码，按一下右键即回到SET PAGER ID，然后按左键直到出现—END--画面同时按左右键一下即回到待机状态

如有疑问，轻质客服：15303718808

N110呼叫器手动烧码：

左键按住不放再装入电池，即出现PASS:1234画面输入密码（把1234改称4个0）后再按右键一下即可进入烧录内容。

于SET PAGER ID画面每按功能键一下即出现各个设定主画面。

于SET PAGER ID画面按左键一下即进入第一组内码设定画面（1 ON 1234567）此时按功能键可更改设定内容，按左键可移位，按右键即回到主画面。

于SET SUB ID画面按左键一下即进入选择是否须设分机画面（--/ON）按功能键一下选择。

于ON画面按左键一下即出现第一组分机码设定画面（1——）。此时按功能键可更改设定内容，按左键可移位，按右键即回画面。

于SET BPS画面按左键一下即进入传输速率设定画面（0 1200），此时按功能键可更改设定内容，按左键可移位，按右键即回到主画面。

于SET RF-FREQ画面按左键一下即进入RF频率设定画面（RF280-9375）,此时按功能键可更改设定内容，按左键可移位，按右键即回到主画面。

于SET SYS画面按左键一下即进入系统设定画面（00001000），此时按功能键可更改设定内容，按左键可移位，按右键即回到主画面。

000010 00

ABCDEF  GH

A、表示TEST MODE设定0：NORMAL  1:TEST MODE

B、表示呼叫时讯息显示方式。0：直接显示讯息内容 1：先显示通次再显示内容

C、表示数字显示方式。0：[ ]  U  1：ABCDE

D、表示日期显示方式。0：MM/DD  1:DD/MM

E、表示全频或单频设定。0：DISABLE  1:ENABIE

F、表示自动开关机时是否接受讯息。0：不接收  1：已静音接收

G、表示片语呼叫前置码设定。00：不能使用本功能 其他皆可为前置码

于SET PASS画面按左键一下即进入密码设定画面（PSWD:1234）,此时按功能键可更改设定内容，按左键可移位，按右键即回到主画面。

于END画面按左键一下即回到待机状态。

注释: 在SET SYS 里面把000010 00改为001010 00 (必须)

N110呼叫器手动烧码（绿屏）：

同时按住左键和中间键不放装电池，即出现PASS [00000] ,第一个0在闪烁，按左键把第一个0调成8，在再按中间键进入地址码：A  on  1234567，左键加数字，中间键切换位置，改完之后，把光标切换到A让A在闪烁，按左键到屏幕出现ECO 然后按三下中间键，呼机重新启动返回待机主画面。

如有疑问，轻质客服：15303718808

AP—系列数字寻呼机写码说明

说明：

- 按键功能：确认“—”键；更改参数或状态转换“^”键。

- 请按顺序操作。

  - 关机设定：安装电池，待寻呼机进入“等待”状态，同时按住“—”键和“^”键约2秒钟即进入关机状态。显示如下：

0：00A OFF 0 1

  - 输入原设置密码。

同时按住“^”和“>”两键约三秒钟。进入系统设定状态。显示如下：

0 0 0 0 0 0

且第一位数字闪烁，按“^”键改变当前参数：按“>”键移位，按“—”键确认。（该项设置必须与原设定密码相同才可进入下项）。

注：1、出厂时，厂家预设密码是“000000”； 2、如不改变厂家设定，按“—”键继续； 3、密码设定后如忘记，要再进入写码设定，只能返回厂家解密方可。

  - 状态设定。显示如下：

SYMB—ABCDEF

按“^”键，将本机设定在“ABCDEF”状态，按“—”键确认。

  - 频率设定。单频机无须设定。显示如下：

Fr1—0000000

按“^”键改变当前参数，按“>”键移位，逐位进行设置，直至是您所需要的频点，按“—”键确认。

  - 速率设定。显示如下：

Baud—1200

光标在速率参数处闪烁，按“^”键可改变速率，按“—”键确认。

  - 地址码设定：

速率设定后即进入写地址码状态（共有四组地址码），显示如下：

第一地址码

Ad1—0012345

按“>”键移动光标，按“^”键改变参数。“—”键为确认键。

如需设置第二、第三、第四地址码，设置方法同上。

未使用的地址码必须设置为“DISABLE”，不要设置为数字，以免麻烦，

AdX—dISABLE

（其中X代表第二、第三、第四地址）

设置“DISABLE”的方法：按“—”键进入欲设成“DISABLE”的地址。如当前显示为数字，按“>”键直到出现“DISABLE”为止，按“—”键确认。

  - 密码设定：

参数设定结束后，显示如下：

PASS-XXXXXX

“XXXXXX”是您所设置的密码！

如需改变先前设置，按“^“键，可改变闪烁位的数字；按“>”键可改变位置。

逐位进行设置，即是您所确认的密码！切记！切记！！！

密码设置完毕，按“-”键确认！

****如不改变先前设置，按“-”键确认。

  - 烧码确认。显示如下：

Sure ? NO

确认参数无误后，按“^”键将“NO”改为“YES”，再按“-”键开始烧码，烧码结束后寻呼机返回工作状态。

竖排呼机修改地址码

中间键按住不放再装入电池，即出现PASS:1234画面输入密码（把1234改称4个0）后再按右键一下即可进入烧录内容。

按右键SET PAGER ID画面按中间键一下即进入第一组内码设定画面（1 ON 1234567）此时左键加数字，按中间键可移位，改完之后，按右键显示SET PAGER ID画面按左键到--end--，按中间键即回到主画面。